ANALISIS PERBAIKAN TATA LETAK PADA GUDANG BARANG MENGGUNAKAN METODE DEDICATED STORAGE DENGAN PENDEKATAN MATERIAL HANDLING (Studi Kasus pada Pepey Industries)

Author:

Muhammad Nandy Luthfiana

Under the Guidance :

Dr. Moch. Adib Sultan, ST., MT.

ABSTRACT

Pepey Industries is one of the small and medium-sized micro enterprises engaged in manufacturing of futsal Jersey, T-Shirt and Jacket. Pepey Industries has a problem in the laying of its products in the warehouse. During this time, the placement of goods in the warehouse has no special rules so that the goods of each product are mixed which causes the difficulty in the search for goods and extend the distance of its displacement. In this study used a dedicated storage approach which is a method that puts each type of similar products in certain areas of a fixed nature and based on the number of incoming and outgoing product activities in the warehouse with the shortest distance to I / O Point so that the flow of products more facily and the more optimal space requirements. The result of the implementation of dedicated storage in this study can be known the distance of the proposed layout of 70.847m and has a difference of 2.709m from the existing warehouse mileage that has mileage of 73.556m with a percentage decrease of 3.682%.

Key Words : Layout, Warehouse, Dedicated Storage, Material Handling

PENDAHULUAN

Pepey Industries yang terletak di daerah Awiligar Kota Bandung merupakan badan usaha milik perseorangan yang dikelola oleh bapak Feri Herpriana yang sekaligus merupakan owner perusahaan. Pepey Industries telah berdiri sejak tahun 2010 dengan karyawan saat ini berjumlah 6 orang untuk bagian produksi. Perusahaan bergerak di bidang pakaian olahraga yaitu memproduksi beberapa perlengkapan futsal seperti jersey, T-Shirt, Jaket dan Shinpad. Sejak awal berdirinya hingga saat ini industri pakaian terus mengalami peningkatan produksinya. Industri pakaian ini dibangun dengan sekala kecil atau dapat disebut industri rumah tangga yang hanya memiliki beberapa orang pekerja saja, pengolahanya masih dikelola sendiri oleh pemiliknya. Permasalahan yang dihadapi Pepey Industries ialah perusahaan tidak memiliki aturan khusus untuk penyimpanan barang sehingga barang yang akan di produksi dan barang jadi bertumpuk menjadi satu yang menyebabkan butuh proses pencarian yang lama dan juga jarak tempuh perpindahan barang yang tidak pasti.

Untuk itu perlu dilakukan penataan ulang untuk gudang perusahaan dengan menggunakan metode dedicated storage. Metode dedicated storage digunakan karena memberikan kemudahan proses pencarian, kemudahan proses pengambilan dan kemudahan proses penyimpanan dengan waktu tercepat untuk barang dengan frekuensi keluar tertinggi, barang jarang laku terjual, barang sulit dijangkau dan barang dengan volume terbesar (Efrataditama dan Wigati, 2016).

KAJIAN TEORI

Menurut Haming dan Mahmud (2011:433 ), tata Letak adalah (layout) merupakan salah satu keputusan strategi operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut (Wingjosoebroto, 2009), gudang atau storage pada umumnya akan memiliki fungsi yang cukup penting didalam menjaga kelancaran operasi produksi suatu pabrik. Disini ada tiga tujuan utama dari departemen ini yang berkaitan dengan pengadaan barang, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan, yaitu dengan sistem administrasi yang terjaga dengan baik untuk mengontrol keluar masuknya material. Tugas ini juga menyangkut keamanan dari pada material yaitu jangan sampai hilang.

2.  Pemilihan, yaitu aktifitas pemeliharaan atau perawatan agar material yang disimpan didalam gudang tidak cepat rusak dalam penyimpanan.

3. Penimbunan atau penyimpanan, yaitu agar sewaktu –waktu diperlukan maka material yang dibutuhkan akan tetap tersedia sebelum dan selama proses produksi berlangsung.

Dengan dedicated storage, jumlah lokasi penyimpanan yang diberikan pada produk harus mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan maksimum produk. Dengan penyimpanan multi produk, daerah penyimpanan yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan penyimpanan maksimum untuk tiap produk (Francis, 1992 dalam penelitian Abdullah, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan setelah penulis selesai pada proses pengumpulan data. Analisis data dimulai dengan 1) Pengumpulan data; 2) Perhitungan throughput untuk setiap produk; 3) Perhitungan space requirement untuk setiap produk; 4) Perbandingan dan Perangkingan nilai T/S; 5) Perhitungan jarak tempuh tiap blok ke I/O point; 6) Penempatan produk sesuai T/S; 7) Menghitung jarak perjalanan total; dan 8) Membandingkan jarak total awal dan usulan.

Tabel 1. Data Rata – Rata Penerimaan dan Pengiriman Produk Pepey Industries

| Jenis Produk | Rata – Rata Penerimaan | Rata – Rata Pengiriman |
| --- | --- | --- |
| Jersey | 1000 | 930 |
| T-Shirt | 600 | 490 |
| Jaket | 350 | 240 |

Sumber : Observasi pada Pepey Industries, 2018

Ukuran keseluruhan gudang yaitu 600cm x 1000cm = 6m x 10m dengan luas ruang untuk penyimpanan bahan yaitu 200cm x 600cm = 2m x 6m yang berada di serbelah sisi kiri dari pintu masuk gudang perusahaan. Gudang penyimpanan barang ini termasuk bahan baku dan juga barang jadi yang diletakkan menumpuk tanpa ada aturan sehingga menyulitkan pekerja dalam pencarian dan penyimpanan barang yang mengakibatkan proses penyelesaian dan pengiriman produk terganggu.

Penyimpanan seluruh produk

6m

10m

3

2

1

Gambar 1. Tata Letak Gudang Awal Pepey Industries

Sumber : Observasi Pepey Industries, 2018

Perhitungan Throughput (T)

Aktivitas dari penerimaan dan pengiriman di gudang perusahaan menggunakan tenaga manusia atau tenaga pekerja sendiri. Setiap satu karung dibutuhkan dua tenaga kerja untuk melakukan proses pemindahan. Pada produk jersey untuk sekali pengangkutan dapat mengangkut 60pcs sehingga total aktivitas untuk produk jersey ialah 32 aktivitas.

Tj= rata-rata penerimaanjumlah barang yang diambil+rata-rata pengirimanjumlah barang yang diambil.........................(1)

Tabel 1. Perhitungan Throughput (T)

| Jenis Produk | Rata – Rata Penerimaan | Rata – Rata Pengiriman | Produk yang Diangkut | Aktivitas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jersey | 1000 | 930 | 60 | 32 |
| T-Shirt | 600 | 490 | 70 | 16 |
| Jaket | 350 | 240 | 40 | 15 |
| TOTAL |  |  |  | 63 |

Perhitungan Space Requirement (S)

Dari total luas ruang penyimpanan barang (6m x 2m) dikurangi dengan luas ruangan khusus untuk bahan baku (1m x 2m) sesuai hasil konsultasi dengan owner, maka luas ruang penyimpanan yang tersedia untuk barang jadi tersisa 5m x 2m = 10m2. Perhitungan luas blok per produk dilakukan dengan menghitung presentase rasio dari throughput dikalikan dengan luas keseluruhan ruang penyimpanan yang tersedia.

Sj = Rasio Throughput x Luas Gudang.......................................(2)

Tabel 2. Perhitungan Space Requirement (S)

| Jenis Produk | Rasio Throughput | Luas Ruang Penyimpanan Tersedia (m^2) | Kebutuhan Ruang (m^2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jersey | 0,5079 | 10 | 5,079 ≈ 5,1 |
| T-Shirt | 0,2539 | 10 | 2,539 ≈ 2,5 |
| Jaket | 0,238 | 10 | 2,38 ≈ 2,4 |

Perbandingan dan Perangkingan Throughput dengan  Space Requirement (T/S)

Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan penempatan produk berdasar ranking T/S paling tinggi dengan jarak paling dekat pada I/O point.

Tabel 3. Perbandingan T/S

| Jenis Produk | Aktivitas (T) | Kebutuhan Ruang (S) | T/S |
| --- | --- | --- | --- |
| Jersey | 32 | 5,1 | 6,27 |
| T-Shirt | 16 | 2,5 | 6,4 |
| Jaket | 15 | 2,4 | 6,25 |

Tabel 4. Perankingan Hasil Perbandingan T/S

| Ranking | Jenis Produk | T/S |
| --- | --- | --- |
| 1 | T-Shirt | 6,4 |
| 2 | Jersey | 6,27 |
| 3 | Jaket | 6,25 |

Perhitungan Material Handling Kondisi Gudang Saat Ini (Eksisting)

Pada kondisi eksisting penempatan produk tidak memiliki aturan baku, sehingga produk bebas ditempatkan dimana saja. Kondisi tersebut mengakibatkan penumpukan barang dan jarak tempuh menjadi besar serta tidak bisa diperdiksi dengan akurat. Pengukuran jarak pada gudang menggunakan cara jarak Aisle karena perjalanan perpindahan barang dilakukan oleh pekerja atau tenaga manusia langsung yang bisa bergerak secara vertikal, horizontal ataupun diagonal. Jarak Aisle sendiri merupakan jarak aktual sepanjang lintasan yang dilalui oleh alat angkut pemindah barang yang dalam kasus ini alat tersebut ialah tenaga manusia atau pekerja. Maka dari itu, dalam perhitungan kondisi gudang eksisting diambil jarak blok paling jauh dari I/O point yaitu 10,45m.

JT = Sj x TS+ Jarak Total per ProdukSj..................................(3)

Tabel 5. Perhitungan Material Handling Gudang Eksisting

| Jenis Produk | Jarak (m) | Space Requirement (S) | T/S | JarakS | Jarak Tempuh (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jersey | 10,45 | 5,1 | 6,27 | 2,049 | 34,026 |
| T-Shirt | 10,45 | 2,5 | 6,4 | 4,18 | 20,18 |
| Jaket | 10,45 | 2,4 | 6,25 | 4,35 | 19,35 |
| TOTAL |  |  |  |  | 73,556 |

Perhitungan Material Handling pada Tata Letak Gudang Usulan

Dari total luas ruang penyimpanan barang (6m x 2m) dikurangi dengan luas ruangan khusus untuk bahan baku sesuai hasil konsultasi dengan owner (1m x 2m), maka luas ruang penyimpanan yang tersedia untuk barang jadi tersisa 5m x 2m = 10m2. Setelah melakukan konsultasi dengan owner dan juga melakukan perhitungan untuk kebutuhan ruang, maka penempatan produk tata letak usulan adalah sebagai berikut :

5,1m2

2,5m2

2m2

2,4m2

10m

6m

3

1

2

Gambar 2. Tata Letak Usulan

Sumber : Hasil Perhitungan dan Observasi pada Gudang Perusahaan

Keterangan :           = Bahan Baku		= Jersey

= T-Shirt			= Jaket

Tabel 6. Jarak Blok ke I/O Point

| Blok / Slot | Jarak (m) |
| --- | --- |
| Bahan Baku | 8,5 |
| T-Shirt | 6,75 |
| Jersey | 6,75 |
| Jaket | 9,25 |

Sumber : Hasil Perhitungan dan Observasi pada Gudang Perusahaan

Dengan jarak yang telah diperoleh pada tabel 4.7, maka perhitungan jarak untuk tata letak usulan dilakukan dengan mengkalikan jarak blok ke I/O point dengan nilai T/S produk.

JT= Sj x TS+ Jarak Total per ProdukSj..................................(4)

Tabel 7. Perhitungan Material Handling Gudang Usulan

| Jenis Produk | Jarak (m) | Space Requirement (S) | T/S | JarakS | Jarak Tempuh (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jersey | 6,75 | 5,1 | 6,27 | 1,32 | 33,297 |
| T-Shirt | 6,75 | 2,5 | 6,4 | 2,7 | 18,7 |
| Jaket | 9,25 | 2,4 | 6,25 | 3,85 | 18,85 |
| TOTAL |  |  |  |  | 70,847 |

Perbandingan Jarak Tempuh Perpindahan Barang pada Tata Letak Gudang Eksisting dengan Tata Letak Gudang Usulan

Setelah diperoleh hasil jarak tempuh total atau material handling tata letak awal gudang dan tata letak usulan, maka dilakukan perbandingan untuk mengetahui selisih jarak tempuh antara tata letak awal dengan tata letak usulan. Berikut adalah tabel perbandingan antara jarak tempuh perpindahan barang pada tata letak gudang saat ini atau eksisting dengan jarak tempuh perpindahan barang pada tata letak gudang usulan.

Tabel 8. Perbandingan Material Handling Tata Letak Gudang Eksisting dan Tata letak Gudang Usulan

| Jenis Produk | Jarak Tempuh (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Layout Awal (Eksisting) | Layout Usulan |
| T-Shirt | 20,18 | 18,7 |
| Jersey | 34,026 | 33,297 |
| Jaket | 19,35 | 18,85 |
| Total Jarak Tempuh | 73,556 | 70,847 |
| Selisih Jarak Tempuh (m) | 2,709 |  |
| Presentase Penurunan Jarak (%) | 3,68% |  |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Penerapan tata letak gudang saat ini pada perusahaan menggunakan metode randomized storage sehingga perusahaan mengalami permasalahan penumpukan barang yang mengakibatkan pekerja membutuhkan waktu lebih lama dalam pencarian barang dengan jarak tempuh sebesar 73,556m.

- Setelah menerapkan metode dedicated storage pada gudang dapat diketahui jarak tempuh tata letak gudang usulan yaitu sebesar 70,847m.

- Tata letak gudang usulan memiliki jarak tempuh total yang lebih kecil dibandingkan jarak tempuh total tata letak gudang eksisting.

Saran

- Sebaiknya perusahaan memiliki aturan khusus untuk penempatan barang dan lama waktu penyimpanan produk di gudang untuk meminimasi penumpukan produk yang menghambat perpindahan produk serta memudahkan dalam proses pencarian barang.

- Perusahaan Pepey Industries dapat menggunakan metode dedicated storage  sesuai penelitian untuk mempersingkat jarak tempuh perpindahan barang dan diharapkan kedepannya dapat memperluas gudang agar lokasi penyimpanan tidak terlalu sempit.

- Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perhitungan alternatif tata letak frekuensi dan alternatif tata letak volume packaging.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F., (2009), Usulan Perbaikan Tata Letak Gudang Produk Jadi Dengan Menggunakan Metode Dedicated Storage Di PT. Cahya Kawi Ultra Polyntraco, Tugas Akhir, Departemen Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Haming, M., dan Mahmud N. (2011). Manajemen Produksi Modern Operasi Manufaktur dan Jasa. Jakarta: Bumi Aksara.

Wingjosoebroto, S. (2009). Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan, Surabaya : Guna Widya.