BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wawancara tahap awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan apa yang terjadi di Pabrik Teh Walini IHT(PT.Perkebunan Nusantara VIII). Bapak Yayat menambahkan bahwa hal yang menyebabkan produk cacat disebabkan karena tidak adanya perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan khusus yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi perusahaan memiliki kebijakan namun tidak diimplementasikan dengan baik, tidak ada pengontrolan langsung secara khusus terhadap produk cacat. Selanjutnya melakukan beberapa pertanyaan mengenai data yang dibutuhkan seperti data jenis cacat produk, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat pada bulan Maret 2017 – Februari 2018.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pengendalian kualitas dengan menggunakan Sig Sigma. Disini penulis menggunakan Flow Chart untuk mengtahui proses pengendalian produksi, check sheet untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, pembuatan Diagram Pareto yang ditujukan dengan grafik batang untuk mengetahui jenis cacat yang terbanyak, dan fishbone diagram untuk mengetahui faktor yang menyebabkan produk cacat. Keempat alat tersebut sebagai alat bantu untuk mendapatkan hasil bahwa pengendalian kualitas pada perusahaan dapat terkendali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta tujuan perusahaan tersebut.

## Pengendalian proses produksi teh kemasan TC Goalpara 25’S pada Pabrik Teh Walini IHT(PT. Perkebunan Nusantara VIII).

Hasil penelitian ini menghasilkan data proses produksi dimulai dari persiapan sebelum proses produksi masih dalam bentuk bahan baku sampai dengan produk disimpan digudang barang jadi, beserta data jumlah produksi teh dan diketahui jenis produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung.

Berdasarkan tujuan penelitian pertama untuk mengetahui bagaimana proses produksi teh celup pada Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII) maka dapat diketahui berdasarkan proses produksi teh pada Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII) dengan menggunakan flow chart untuk mempermudah memahami lebih detail mengenai proses produksi teh dari awal proses produksi hingga proses akhir produksi.

QC In Proccess

Percampuran Di Mesin Blending

Mulai

GD. Bahan Baku

QC Penerimaan

QC In Proccess

Reject

Teh Celup

Wrapping Dus

GD. Produk Jadi

QC produk akhir

Cartoning

(Carton Elector/Sealer)

Reject

Gambar 4.1 Flow Chart Proses Produksi Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII)

Sumber: Data Diolah, 2018

Gambar 4.1 diatas menggambarkan flow chat yang bagaimana proses produksi dimulai hingga selesai, gambar tersebut berdasarkan data yang diproleh dari Bapak Yayat selaku mandor bagian produksi, sebagaimana beliau menjelaskan secara rinci proses produksi yang Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII) dari awal proses produksi hingga akhir proses produksi.

Proses produksi teh tersebut digambarkan dengan menggunakan flow chart atau diagram alir yang penggunaannya dipakai dalam argo bisnis dan agro industri untuk menggambarkan proses-proses operasionalnya sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses ke proses lainnya. Flow chart ini sering digunakan untuk mendokumentasikan standar proses yang telah ada sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan proses produksi,  flow chart juga dipakai sebagai alat untuk analisis terhadap proses produksi sehingga dapat melakukan peningkatan dan perbaikan proses yang berkesinambungan.

Penggambaran proses produksi menggunakan flow chart ini sangat bermanfaat bagi suatu perusahaan khususnya bagi Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII) dalam mengidentifikasi proses operasionalnya terutama untuk menjelaskan setiap langkah dalam menjalankan proses produksi teh yang dilakukan Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII).

Flow chart pada gambar 4.1 adalah sebuah proses produksi yang dilakukan, dengan memberikan tanda anak panah sebagai alur yang dilalui tahap demi tahap, sedangkan untuk tanda persegi empat merupakan sebuah proses pengendalian dan perbaikan yang dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kesalahan dalam proses produksi, dalam proses produksi tersebut apabila terjadi kesalahan maka dilakukan proses perbaikan dan apabila tidak maka dilanjutkan ke tahap proses produksi selanjutnya.

Pengendalian pada proses produksi terdapat tiga pengendalian, hal ini untuk menentukan standar kualitas baik dalam hal ukuran atau bentuk yang dihasilkan dan bertujuan untuk meminimumkan biaya proses produksi sehingga dana yang dipakai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Penjelasan gambar sebagai berikut:

- Proses pertama diawali dengan penerimaan  bahan Baku teh oleh QC dari hulu berupa teh yang siap untuk diolah, yang mana untuk menentukan standar  kulitas teh akan di produksi.

- Setelah bahan baku di terima dan di proses oleh QC, lalu bahan baku di simpan di gudang bahan baku dan di satukan dengan bahan baku lainnya yang siap untuk di produksi.

- Selanjutnya  bahan bahan teh yang di simpan di gudang bahan baku di pindahkan ke ruang produksi dan teh di masukan ke dalam mesin Blending dan di mixer selama 5 menit agar bahan bahan teh teraduk dengar rata, mengapa harus 5 menit? Karena itu adalah waktu ideal, apabila lebih dari 5 menit di takutkan kualitas teh menurun.

- Setelah teh dimasukan ke dalam mesin blending, tahap selanjutnya yaitu memindahkan teh ke mesin EC untuk mengolah teh yang sudah di mixer menjadi teh celup, dibagian ini terdapat QC Proccess di dalamnya untuk memisahkan teh celup yang rusak.

- Semua teh celup yang sudah jadi lalu dimasukan ke dalam dus yang menjadi teh kemasan.

- Semua teh yang telah di masukan ke dalam kemasan lalu di masukan ke mesin ME untuk membungkus teh kemasan dengan plastik opp guna agar setiap teh kemasan terjaga kehigienisannya, kualitasnya dan semua dus yang telah di bungkus dengan pelastik opp dimasukan ke dalam karton , dalam tahap ini terdapat tahap QC proccess akhir dimana tahap ini adalah akhir dari proses produksi.

- Semua dus yang telah masukan kedalam karton dipindahkan kedalam gudang bahan jadi sesuai dengan cop (nomor produksi) untuk memudah kan setiap pesanan konsumen.

Setelah diketahui proses produksi dari Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) maka pada pembahasan selanjutnya untuk mengetahui pengendalian produksi periode Maret 2017 sampai Februari 2018

## Pengendalian kualitas teh kemasan dengan menggunakan metode Six Sigma

### 4.2.1 Nilai Sigma dari proses produksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yayat dan observasi langsung mengenai produk cacat serta beberapa jenis cacat yaitu filter paper rusak, cacat benang putus dan cacat pada packaging untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis cacat dapat dilihat pada hasil penilaian menggunakan lembar Check Sheet yang diolah maka dibuatlah tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Produksi dan Produk Cacat Teh kemasan TC Goalapara 25’S   Periode Maret 2017 - Februari 2018.

|  | Bulan | Jumlah Produksi (pcs) | Jumlah Produksi Cacat (pcs) |  |  | Jumlah Cacat (pcs) | Persentase Cacat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Filter Paper Rusak | Putus Benang | Packaging |  |  |
| 2017 – 2018 | Maret’17 | 90720 | 1315 | 789 | 526 | 2630 | 2,9 |
|  | April’17 | 21600 | 129 | 114 | 82 | 325 | 1,5 |
|  | Mei’17 | 25920 | 198 | 110 | 132 | 440 | 1,7 |
|  | Juni’17 | 62400 | 733 | 517 | 315 | 1565 | 2,5 |
|  | Juli’17 | 108000 | 1236 | 959 | 618 | 2810 | 2,6 |
|  | Agustus’17 |  |  |  |  |  |  |
|  | September’17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oktober’17 | 118000 | 2147 | 1486 | 502 | 4135 | 3,5 |
|  | November’17 | 41040 | 405 | 268 | 189 | 862 | 2,1 |
|  | Desember’17 | 97200 | 1137 | 1011 | 379 | 2527 | 2,6 |
|  | Januari’18 | 54000 | 658 | 503 | 407 | 1568 | 2,9 |
|  | Februari’18 | 86400 | 1635 | 1133 | 780 | 3542 | 4,1 |
| Jumlah |  | 705.280 | 9593 | 6890 | 3930 | 20413 | 28,9 |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |  | 2.89 |

Sumber Data Diolah, 2018

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata produksi dari bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2018 adalah 70.528 pcs yang dihasilkan per bualannya. Terdapat 3 jenis kecacatan pada teh kemasan TC Goalpara 25’S , yaitu filter Peaper, tali putus, dan packaging.

Jenis cacat yang pertama pada teh kemasan TC Goalpara 25’S  yaitu pada saat filter peaper yang rusak. Jumlah cacat filter peaper yang rusak selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 9593 pcs, dapat dilihat terdapat produk cacat tebanyaknnya yaitu pada bulan Oktober 2017 sebanyak 2147 pcs. Hal ini terjadi pada saat mesin dihentikan untuk mengawali  dimana posisi filter peaper tidak tepat yang menyebabkan harus dilakukan pemotongan untuk menyesuaikan pada posisi yang tepat.

Jenis cacat yang kedua yaitu cacat Benang putus. Jumlah benang putus selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 6.890 pcs, dapat dilihat terdapat jumlah produk cacat terbanyak yaitu pada bulan Oktober 2017 sebanyak 1.486 pcs. Jenis cacat ini terjadi ketika produk yang sudah dikemas ternyata kurang atau tidak memenuhi spesifikasi karena adanya ketidakseimbangan pada saat memasukan teh.

Jenis cacat yang terakhir yaitu cacat packaging. Jumlah cacat packaging selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 3.930 pcs, jumlah produk cacat terbanyak  yaitu pada bulan Februari 2018 sebanyak 780 pcs, ini terjadi karena pisau pemotong pada mesin yang kurang tajam dan pergeseran kemasan yang tidak tepat sehingga menyebabkan potongan tidak rata dan tidak kadang merusak teh.

Pada proses produksi TC Goalpara 25’S  untuk teh bulan Maret 2017-Februari 2018 masih terjadi kerusakan atau kecacatan produk yang melebihi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 0.01 atau 1%. Hal ini terbukti dengan rata-rata produk cacat yang dapat dilihat di tabel 1.1 yaitu 2,89%. Produk cacat terbanyak yaitu terjadi pada bulan Oktober 2017 sebanyak 4.130 atau 3.5%, kondisi ini terjadi karena kurangnya perawatan pada mesin yang menyebabkan mesin terjadi masalah dan juga karena kelalaian dari operator.

Setelah diketahui jumlah produksi, jumlah produk cacat, dan jenis cacat maka dapat dilakukan analisis data untuk mengukur dan menganalisis nilai sigma dari produksi Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan NusantaraVIII). Dimana dari penjelasan sebelumnya terdapat tiga jenis produk cacat pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan NusantaraVIII). Selanjutnya dilakukan perhitungan DPMO (Defect Per Million Opportunities) dan Nilai Sigma dengan menggunakan perhitungan  DPU, TOP, DPO, DPMO, dan Nilai Sigma. Pada penelitian ini rumus yang digunakan adalah DPU (Defect Per Unit) sebagai perhitungan proporsi cacat, TOP (Total Opportunity) sebagai peluang cacat, DPO (Defect Per Million Opportunity) sebagai jumlah cacat dalam setiap kesempatan dan, DPMO (Defect Per Million Opportunities) sebagai perhitungan produk cacatdalam satu juta kesempatan kemudian didapatkan Nilai Sigma. Perhitungan nilai sigma dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 4.2: Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma Untuk Setiap Periode.

|  | PERIODE | JUMLAH PRODUKSI (U) | CACAT (D) | CTQ | DPU | TOP | DPO | DPMO | LEVEL SIGMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maret | 90.720 | 2630 | 3 | 0,02899 | 272160 | 0,009663 | 9663 | 3,84 |
|  | April | 21.600 | 325 | 3 | 0,015046 | 64800 | 0,005015 | 5015 | 4,07 |
|  | Mei | 25.920 | 440 | 3 | 0,016975 | 77760 | 0,005658 | 5658 | 4,03 |
|  | Juni | 62.400 | 1565 | 3 | 0,02508 | 187200 | 0,00836 | 8360,043 | 3,89 |
|  | Juli | 108.000 | 2810 | 3 | 0,026019 | 324000 | 0,008673 | 8673 | 3,88 |
|  | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | September | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oktober | 118.000 | 4135 | 3 | 0,035042 | 354000 | 0,011681 | 11681 | 3,77 |
|  | November | 41.040 | 862 | 3 | 0,021004 | 123120 | 0,007001 | 7001 | 3,96 |
|  | Desember | 97.200 | 2527 | 3 | 0,025998 | 291600 | 0,008666 | 8666 | 3,88 |
|  | Januari | 54.000 | 1568 | 3 | 0,029037 | 162000 | 0,009679 | 9679 | 3,84 |
|  | Februari | 86.400 | 3542 | 3 | 0,040995 | 259200 | 0,013665 | 13665 | 3,71 |
|  | Rata-rata |  |  |  | 0,026419 | 211584 | 0,008806 | 8806 | 3,89 |

2017 - 2018

Sumber: Data diolah Penulis, 2018

Gambar 4.2 Grafik Nilai DPMO

Gambar 4.3 Grafik Nilai Sigma

Berdasarkan tabel 4.2  jumlah produksi dikatakan sebagai unit (U), produk cacat dianggap sebagai defect (D) dan nilai CTQ (cirtical to quality) pada penelitian ini cacat produk yang diteliti sebesar tiga sehingga tiga jenis cacat ini dikatak sebagai CTQ, untuk mencari nilai DPMO dan nilai sigma perlu diketahui nilai dari DPU, TOP, DPO, setelah itu maka nilai DPMO dan nilai sigma dapat diketahui. Rumus perhitungan dan cotoh perhitungan sebagai berikut:

- Perhitungan pertama yaitu DPU (Defect Per Unit) dengan rumus dan perhitungan sebagai berikut:

DPU=DU=263090.720=0,02899

DPU (Defect Per Unit) merupakan nilai yang menunjukan banyaknya cacat produk yang terjadi pada jumlah produksi, DPU dapat dikatakan bahwa untuk mengatahui berapa banyak kecacatan per unit produksi. Perhitungan DPU dilakukan dengan menghitung jumlah produk cacat (D) dibagi jumlah produksi (U). Hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai DPU pada bulan Maret 2017 sebesar 0,02899, Dimana nilai DPU tertinggi pada bulan Februari 2018 sebesar 0,040995 dan nilai DPU terendah pada bulan April 2017 sebesar 0,015046. Sehingga dapat dikatakan bahwa banyaknya tingkat kecacatan per unit produksi terbesar terjadi pada bulan Februari 2018 dan tingkat kecacatan per unit produksi terendah pada bulan April 2017.

- Perhitungan TOP (Total Opportunities) dengan rumus dan contoh perhitungan:

TOP= U x CTQ = 90.720x 3 =272.160

TOP (Total Opportunities) merupakan  jumlah dari peluang terjadinya produk cacat dengan menghitung jumlah produksi (U) dikalikan dengan jenis produk cacat (CTQ). Dari perhitungan tersebut maka didapatkan nilai TOP sebesar 272.160 bulan Maret 2017. Dimana nilai TOP tertinggi pada bulan Oktober 2017 sebesar 354.000.Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah peluang terjadinya kecacatan produk di dapat rata-rata nilai TOP sebesar 211.584 total peluang.

- Nilai TOP dihasilakan, dilanjutkan Perhitungan untuk mencari nilai DPO (Defect Per Opportunities) dengan rumus dan contoh perhitungan:

DPO=DTOP=2630272160=0,009663

DPO (Defect per Opportunities) adalah banyaknya cacat berdasarkan banyaknya karakteristik kualitas (CTQ) potensial yang menyebabkan terjadina cacat produk. Terdapat tiga CTQ potensial yaitu filter paper rusak, benang putus, dan packaging. Hasil perhitungan pada nilao DPO pada bulan Maret 2017 sebesar 0.009663. Dimana nilai DPO terendah pada bulan April 2017 sebesar 0,005015 dan nilai DPO tertinggi pada bulan Februari sebesar 0,013665. Sehingga dapat dikatakan bahhwa kemungkinan terjadinya cacat atas total peluang terbesar sebanyak 0,013665 DPO.

- Setelah nilai DPO, perhitungan nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities) rumus dan contoh perhitungannya:

DPMO = DPO x 1000000

= 0,009663x 1000000 =9663

DPMO (Defect Per Million Opportunities) adalah kegagalan persejuta kesempatan dalam proses produksi dimana nilai DPMO semakin kecil maka akan semakin baik, yang artinya kesempatan kegagalan yang terjadi akan semakin kecil dan kualitas produk akan semakin tinggi. DPMO mengindikasikan berapa banyak cacat yang akan muncul jika ada satu juta peluang. Untukmengetahui nilai DPMO dilakukan perhitungan dengan rumus nilai DPO dikalikan dengan 1000000. Hasil perhitungan dimana nilai DPMO pada bulan Maret 2017 sebesar 9663. Dari perhitungan tersebut maka didapatkan nilai DPMO tebesar terjadi pada bulan Februari sebesar 13665,12 dan nilai DPOM terendah pada bulan April 2017 sebesar 5015,432. Selain diketahui nilai DPMO persetiap periode, terdapat juga rata-rata nilai  DPMO 8806,239 kegagalan persejuta kesempatan dan nilai tersebut masih dikatakan jauh dari target DPMO, dimana target nilai DPMO yaitu 3,4 kegagalan persejuta kesempatan. Sehingga nilai tersebut dapat dikatakan masih cukup besar untuk mencapai target nilai sigma,  karena bila semakin kecil nilai DPMO maka akan semakin besar nilai sigma dengan target sigma 6. Dapat dikatakan bahwa peluang terjadinya cacat pada produk yang diproduksi selama 12 bulan adalah sebesar 8806 dari satu juta peluang.

Perhitungan terakhir yaitu mengitung nilai sigma setiap periode untuk menghasilkan besar sigma keseluruha. Contoh periode pertama:

Nilai sigma = normsinv ((1000000-DPMO)/1000000)+1.5			       = normsinv ((1000000-9663.433)/1000000)+1.5

= 3.839166

Dan hasil akhir nilai sigma adalah :

Nilai sigma = normsinv ((1000000-DPMO)/1000000)+1.5			       = normsinv ((1000000-13665.12)/1000000)+1.5

= 3.706768

Dapat dilihat dari perhitungan didapatkan nilai sigma tertinggi terjadi pada bulan April 2017 sebesar 4,07 dan nilai sigma terendah terjadi pada bulan Oktober 2017 sebesar 3,8. Setelah didapatkan nilai sigma setiap bulannya dilakukan hasil akhir nilai sigma sebesar 3,89 dimana nilai sigma tersebut  masih jauh dari target sigma sebesar 6 dan dapat dikatakan bahwa pengendalian kualitas pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) dikatakan belum mencapai kinerja proses yang baik karena semakin tinggi nilai sigma  maka akan semakin baik kinerja suatu proses produksi diperusahaan. Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian Rimantho dan Mariani (2017) “Penerapan Metode Six Sigma Pada Pengendalian Kualitas Air Baku Pada Produksi Makanan” dengan perhitungan metode yang sama yaitu didapatkan nilai sigma sebesar  3,3 dimana hasil tersebut masih jauh dari target sigma sebesar 6 sigma.

Dengan kata lain pengendalian kualitas yang diberikan Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) masih jauh dari keinginan dengan Nilai DPMO 8806 dan Nilai Sigma 3,89. Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) perlu melakukan pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas produk untuk meningkatkan proses kualitas produk dan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya produk cacat agar tidak menimbulkan keluhan pelanggan akan kualitas produk.

### Analisis cacat Dominan

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah cacat dan nilai persentase kumulatif yang telah diurutkan berdasarkan jumlah kecacatan yang tertinggi hingga terendah yang akan digunakan untuk membuat pareto diagram. Jenis-jenis kecacatan teh kemasan  Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) tersebut terjadi disaat proses produksi selama bulan Maret 2017 – Februari 2018.

Tabel 4.4 Perhitungan Diagram Paretto

| Jenis Cacat | Jumlah Cacat | Persentase |
| --- | --- | --- |
| Filer Paper Rusak | 9593 | 47% |
| Benang Putus | 6890 | 34% |
| Packaging | 3930 | 19% |
| Total | 20413 | 100% |

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, maka dapat disusun sebuah pareto diagram seperti berikut ini :

Gambar 4.4 Diagram Paretto Produksi Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII)

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengamatan dari gambar diatas maka dapat diketahui bahwa persentase kumulatif dengan jumlah 81% produk cacat Teh selama 12 bulan   Maret 2017 sampai Februari 2018 yang paling dominan adalah produk cacat karena filter paper rusak dan cacat karena benang putus, dengan persentase sebesar 47% untuk filter paper rusak dan benang putus dengan persentase sebesar 34% dari jumlah produksi teh, sedangkan produk cacat Packaging dengan persentase sebesar 19% tidak termasuk kepada cacat yang dominan, dengan produk cacat yang dominan tersebut maka perlu dilakukan pengendalian kualitas terhadap kedua jenis produk cacat yaitu jenis cacat filter paper rusak dan jenis cacat benang putus.

Berdasarkan gambar 4.4 pareto diagram diatas menunjukan bahwa ada dua jenis cacat yang menjadi fokus dan prioritas utama untuk penyelesaian masalah yaitu jenis produk cacat filter paper rusak dan jenis cacat benang putus dengan persentase pada produk cacat filter paper rusak dengan jumlah 47% dan persentase pada produk cacat koran benang putus dengan jumlah 34% dari jumlah persentase kumulatif kedua produk cacat tersebut dengan jumlah 81%, berdasarkan aturan pareto diagram yaitu 80/20 (80% masalah datang dari 20% sumber masalah), dikarenakan cacat filter paper rusak yang paling tinggi makan akan menjadi fokus utama dalam analisis faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat dengan menggunakan fishbone diagram

### Faktor – faktor penyebab cacat

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pada kenyataannya selalu saja ada ketidaksesuain dengan standar yang telah ditetapkan sehingga terjadinya kecacatan produk yang cenderung tinggi bahkan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Gambar 4.5 Faktor-Faktor Penyebab Produk Cacat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yayat, selaku Mandor Produksi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan teh kemasan TC Goalpara 25’S cacat adalah sebagai berikut:

- Man

Faktor tenaga kerja memiliki pengaruh yang penting terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Tenaga kerja harus memiliki kesadaran untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga produk tersebut berkualitas baik dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan pada para pekerja.

Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII) mempunyai permasalahan pada faktor manusia yang mengakibatkan kualitas produk menjadi menurun, sehingga produk yang dihasilkan mengalami kecacatan.

- Material

Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan merupakan hal yang harus diperhatikan, karena bahan baku tersebut dapat mempengaruhi produk yang dihasilkan dan kelancaran produksi. Bahan baku yang dapat mempengaruhi terjadinya produk cacat adalah kualitas dari bahan baku yang digunakan. Adapun bahan baku utama yang digunakan oleh perusahaan adalah Teh, filter paper, tag dan benang. Semakin baik kualitas bahan baku semakin baik pula produk yang dihasilkan, demikian pula sebaliknya.

Pemilihan bahan baku harus dilakukan dengan baik untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas yang akan berpengaruh kepada hasil produksi.

- Machine

Mesin atau peralatan memiliki peranan penting agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Mesin atau peralatan yang dimiliki perusahaan adalah mesin EC dan ME. Perusahaan mempunyai masalah pada mesin yang digunakan, terkadang mesin mengalami kerusakan pada saat produksi sedang berlangsung.

Hal ini disebabkan karena terkadang setting-an berubah yang timbul karena getaran mesin tersebut, sehingga dapat menganggu kelancaran produksi dan hasil produksi yang memiliki kualitas yang kurang baik. Oleh karena itu, harus diadakan pemerikasaan pada mesin akan terjadinya perubahan-perubahan pengaturan mesin tersebut.

- Method

Metode kerja yang digunakan perusahaan berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Metode kerja ini berfungsi untuk mengatur semua bagian yang terlibat dalam proses produksi akan mengurang jumlah produk cacat yang terjadi.

Metode untuk mengendalian kualitas produk yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan/ inspeksi pada setiap tahap proses produksi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan dicatat di lembar pemeriksaan atau laporan hasil produksi.

Metode kerja yang ditetapkan oleh perusahaan seharusnya lebih ditekankan lagi kepada para pekerja dan diberikan pengarahan akan pentingnya mengikuti instruksi kerja dalam menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Faktor-faktor tersebut harus lebih diperhatikan lagi oleh perusahaan dalam menjalankan produksinya agar dapat berjalan dengan lancar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses produksi dan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan.

Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) sangat membutuhkan pengendalian kualitas yang tepat dalam meminimalisir masalah yang sering terjadi di perusahaan, jika tidak segera ditangani maka perusahaan akan mengalami kerugian dan konsumen akan berpindah ke pesaing lain. Maka Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) harus mengetahui apa saja penyebab terjadinya masalah tersebut agar dapat memperbaiki dan tetap bersaing.

Dalam pengendalian kualitas ada beberapa faktor yang menyebabkan Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) mengalami produk cacat. Perlu diteliti lebih lanjut apa saja faktor pengendalian kualitas yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi, sehingga dapat membantu meminimalisir masalah yang sering terjadi di Maka Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII). Berikut adalah faktor penyebab tidak terkendalinya produk cacat pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII).

Mesin tidak stabil

Tingkat ketelitian

tidak sesuai SOP

Spare Part mesin susah di dapat

Umur Mesin

Filter paper rusak

Manusia

Mesin

Metode

Material

Keterampilan kurang

Pengetahuan

Pengetahuan Terhadap Metode kurang

Upah yang rendah

Penyimpanan bahan baku

Pisau tumpul

Setingan lain dari mekanik kurang sesuai

Gambar 4.6 Diagram sebab-akibat cacat Filter papaer rusak.

Sumber: Data diolah, 2018.

Berdasarkan pada gambar 4.6 cacat Filter Paper Rusak merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya produk cacat terbanyak pada Pabrik teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII). Faktor penyebab produk cacat yaitu:

- Faktor manusia

Tedapat penyebab kecacatan faktor manusia diantaranya sebagai berikut:

-Upah yang rendah: dengan upah yang rendah membuat kinerja operator kurang maksimal dan asal asalan pada saat proses produksi.

-Tingkat ketelitian: ketelitian dan kehati-hatian operator dalam proses produksi merupakan hal terpenting dalam proses produksi agar tidak meyebabkan produk cacat.

-Keterampilan kurang: keterampilan kurang baik yang dimiliki oleh operator dan kemungkinan operator tidak mendapatkan pelatihan dari perusaahan sehingga sehingga soft skill operator yang kurang memadai.

-Pengetahuan: Tingkat pendidikan yang rendah

- Faktor metode

Tedapat penyebab kecacatan faktor manusia diantaranya sebagai berikut:

- Tidak sesuai SOP: Metode kerja yang digunakan tidak sesuai dengan SOP yang ada diperusahaan sehingga menyebabkan produk cacat yang ditimbulkan besar dan bisa terjadi karena terburu buru untuk mncapai target sehingga operator bekerja tidak sesuai dengan SOP.

- Pengetahuan Terhadap Metode kurang: Pengetahuan terhadap metode yang kurang membuat operator kurang memahi makna kualitas sebuah produk.

- Faktor Material

Material merupakan faktor penting pada produksi berikut adalah penyebab cacat faktor Material:.

-Spare part mesin susah di dapat: Salah satu kendalan faktor material yaitu spare part yang susah di dapatkan yang dapat memperngaruhi kinerja mesin dan hasil produski itu sendiri dan potensi tingkat kecacaan dapat meningkat.

- Penyimpanan bahan baku: tempat penyimpanan bahan baku akan sangat berparuh terahadap kualitas bahan baku oleh karena itu suhu di dalam ruangan sangat di perhatikan agak tidak muncul seperti jamur.

- Faktor Mesin

Mesin dan peralatan merupakan hal yang vital dalam proses produksi, terdapat penyebab caca produk faktor mesin sebagai berikut:

-Umur mesin: umur mesin yang sudah tua membuat kinerja mesin kurang maksimal dan berpengaruh terhadap tingat kecactan produk yang semakin tinggi

-Pisau tumpul: Pisau yang tumpul pada mesin saat beroperasi dapat menimbulakan caca saat produksi dan order pisau yang cukup memakan waktu.

-Setingan lain dari mekanik kurang sesuai: Pada saat proses pemotongan  filter paper jauh dari tanda garis potong atau kris sehingga menyebabkan produk cacat dan mesin tidak stabil.

-Mesin tidak stabil: kurangnya pemeliharaan yang rutin terhadap mesin yang menyebabkan mesin kinerja tidak stabil dan dapat terjadi error pada mesin suatu waktu.

### Nilai Sigma Setelah Perbaikan

Setelah diketahui faktor faktor penyebab kecacatan pada proses produksi tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan untuk menurunkan tingkat kecacatan produksi, terdapat tabel peluang penurunan cacat sebagai berikut:

Tabel 4.5 Peluang Penurunan Cacat

| Faktor cacat |  | Perbaikan | Peluang penurunan cacat |
| --- | --- | --- | --- |
| Faktor Manusia | Upah yang rendah | Tunjangan ditambah | 5% |
|  | Tingkat ketelitian | Pengecekan ulang | 4% |
|  | Keterampilan kurang | Meberikan pelatihan | 6% |
|  | Pengetahuan | Diberikan penyuluhan kepada setiap operator | 4% |
| Faktor Metode | Tidak sesuai SOP | Tingkat peangawasan di tingkatkan | 13% |
|  | Pengetahuan Terhadap Metode kurang | Di berikan pelatihan | 5% |
| Faktor Material | Spare Part susah di dapat | Pemesanan di percepat dan mempunyai cadangan | 14% |
|  | Penyimpanan bahan kemasan | Tingkat kelembaban di sesuaikan | 7% |
| Faktor Mesin | Umur mesin | Perawatan rutin | 17% |
|  | Pisau tumpul | Langsung mengganti spare part | 12% |
|  | Setingan lain dari mekanik kurang sesuai | Langsung di sesuaikan | 5% |
|  | Mesin tidak stabil | Menghentikan laju mesin dan langsung melakukan pengecekan | 8% |
|  |  |  | 100% |

Sumber: Data Diolah, 2018 (Hasil Wawancara Dengan Mandor Produksi)

Tabel 4.5 menunjukan terdapat tiga faktor yang paling tinggi untuk memperbaiki kecacatan pada proses produksi maka Pabrik teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) dapat memperbaiki tingkat kecacatan sebesar 44% yang dimana dapat mengurangi produk cacat yang sebelumnya sebesar 20.413 produk menjadi 11.426 produk.

Tabel 4.6: Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma Untuk Setiap Periode Setelah Perbaikan.

|  | PERIODE | JUMLAH PRODUKSI (U) | CACAT (D) | CTQ | DPU | TOP | DPO | DPMO | LEVEL SIGMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maret | 90.720 | 1473 | 3 | 0,016234568 | 272160 | 0,005411523 | 5412 | 4,05 |
|  | April | 21.600 | 182 | 3 | 0,008425926 | 64800 | 0,002808642 | 2809 | 4,27 |
|  | Mei | 25.920 | 246 | 3 | 0,009506173 | 77760 | 0,003168724 | 3169 | 4,23 |
|  | Juni | 62.400 | 876 | 3 | 0,014044872 | 187200 | 0,004681624 | 4682 | 4,10 |
|  | Juli | 108.000 | 1574 | 3 | 0,01457037 | 324000 | 0,00485679 | 4857 | 4,09 |
|  | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | September | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Oktober | 118.000 | 2316 | 3 | 0,019623729 | 354000 | 0,006541243 | 6541 | 3,98 |
|  | November | 41.040 | 483 | 3 | 0,011762183 | 123120 | 0,003920728 | 3921 | 4,16 |
|  | Desember | 97.200 | 1415 | 3 | 0,014558848 | 291600 | 0,004852949 | 4853 | 4,09 |
|  | Januari | 54.000 | 878 | 3 | 0,016260741 | 162000 | 0,005420247 | 5420 | 4,05 |
|  | Februari | 86.400 | 1984 | 3 | 0,022957407 | 259200 | 0,007652469 | 7652 | 3,93 |
|  | Rata-rata |  |  |  | 0,014794482 | 211584 | 0,004931494 | 4931 | 4,09 |

2017 - 2018

Sumber: Data diolah Penulis, 2018

Tabel 4.6 menunjukan pengendalian kualitas setelah perbaikan selama 12 bulan pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) dengan Nilai DPMO 4931 dan Nilai Sigma 4,09. Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) perlu melakukan pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas produk untuk meningkatkan proses kualitas produk dan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya produk cacat.

# Perbandingan antara jumlah cacat produk sebelum dan sesudah menggunakan metode six sigma pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII)

Perbandingan jumlah cacat Produksi selama 12 bulan sebelum dan sesudah menggunakan metode six sigma  dapat dilihat dari hasil perbandingan yang tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan metode

| Metode | Sebelum perbaikan | Sesudah Perbaikan | Waktu (bulan) |
| --- | --- | --- | --- |
| Six Sigma | Terdapat Nilai DPMO dan Nilai Sigma sebelum menggunakan metode 8806 dan 3,88 | Terdapat Nilai DPMO dan Nilai Sigma sesudah menggunakan metode 4931 dan 4,09 | 12 bulan |
| Total | 8806 dan 3,88 | 4931 dan 4,09 |  |

Tabel 4.7 menunjukan perbandingan jumlah Nilai DPMO dan Nilai Sigma yang dapat mekurangi tingkat kecacatannya dari setiap kali perusahaan melakukan produksi. Perbandingan jumlah Nilai DPMO dan Nilai Sigma  dilkaukan dengan melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah peerbaikan pada proses produksi teh kemasan.

Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) belum menerapkan metode pengendalian kualitas pada proses produksinyaa, sehingga Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) memiliki jumlah produk cacat yang tinggi pada saat proses produksi untuk setiap tahun nya. Dimana Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) memiliki harapan untuk meminimumkan jumlah cacat produk pada saat proses produksi.

Oleh karena itu, Six Sigma  merupakan metode yang menghasilkan strategi pengendalian kulitas. Dengan metode Six Sigma,  total jumlah produk produk cacat pada proses produksi dapat di minimumkan. Dimana fungsi metode Six Sigma yaitu meminimumkan total jumlah produk cacat dengan memperhatikan pengendalian kualitas produksi.