ANALYSIS OF QUALITY CONTROL ON TEA PACKAGING USING SIX SIGMA AT FACTORY TEH WALINI IHT ( PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII)

Muhammad Ikhsan Rakhadian

Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen – STIE Ekuitas

ABSTRACT

This research was conducted at Factory Teh Walini IHT ( PT. Perkebunan Nusantara) with the object of research tea packaging TC Goalpara 25’S, where total production of 705.280 pcs, defective products asmuch as 20,413 pcs with a disability percentage of 2,89% of the defect tolerance limits set by the company amounted to 2% on production in March 2017 – February 2018 with DPMO Value 8806 and Sigma Value 3.88. The purpose of the analysis is performed to determine the cause of defects and to reduce defects in the product. The research method used is descriptive quantitative by using Six Sigma tools with assisted quality control tool Paretto Diagram and Fishbone diagram. The results of the research after the improvement shows the DPMO 4931 level & Sigma 3.09 value means Six Sigma can emphasize the level of disability, Paretto Diagram produces with the dominant defect level existed on the defective Filter Paper Damage. It is recommended for the company to be more careful and do quality control on the production of tea packaging.

Keywords: Quality control, Six Sigma, Paretto Diagram

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor industri saat ini semakin meningkat dengan pesat, salah satunya Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar di Indonesia. Hal tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Teh merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peran dalam menunjang keberhasilan agribisnis di tingkat lahan (on-farm) maupun di luar lahan (off-farm). Produk dengan kualitas yang baik itu sendiri akan dicapai apabila perusahaan yang bersangkutan mampu mengefektifkan dan mengefisienkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi, hal yang terpenting adalah keterampilan kerja, penguasaan teknologi dan proses pelaksanaan kerja tersebut, wujud dari hal tersebut adalah pengurangan-pengurangan jumlah produk cacat, yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga mengurangi pemborosan, dengan demikian suatu kewajiban setiap perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem yang mengakomodasi tentang kondisi kualitas serta proses pelaksanaan produksi.

Dalam melakukan kegiatan produksi, terkadang setiap perusahaan bisa saja mendapatkan beberapa kendala, salah satunya terjadinya produk yang di hasilkan cacat,hal ini seringkali tidak bisa di hindari oleh perusahaan. Cacat memiliki pengertian kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Produk cacat berarti barang atau jasa yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Sebagaimana diketahui bahwa Pabrik Teh walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) merupakan suatu perusahaan yang memproduksi teh, salah satunya yaitu teh celup TC Goalapara 25’S. Permintaan pasar terhadap hasil produksi perusahaan tersebut selalu tinggi di pasaran. Oleh karena itu, produk yang dijadikan bahan penelitian adalah produk yang paling dominan di pasaran, yaitu TC Goalpara 25’S . Kualitas Teh Celup yang dihasilkan cukup memuaskan di pasaran, namun salah satu kendala adalah kualitas Teh Kemasan yang kadang mengalami waste (barang cacat saat produksi) sehingga hasil produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan target produksi. Teh celup yang rusak terjadi karena kerusakan pada proses produksi (reject produksi). Berikut data jumlah produk cacat pada Teh kemasan TC Goalapara 25’S  Pabrik Teh walini IHT(PT. Perkebunan Nusantara VIII) periode 2017-2018 :

Tabel 1 Data Produksi dan Produk Cacat Teh kemasan TC Goalapara 25’S   Periode Maret 2017 - Februari 2018

Sumber: Sumber: Dokumen Reject Process Pabrik Teh walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII), Tahun 2018

KAJIAN LITERATUR

Kualitas

Kualitas merupakan salah satu sasaran operasi dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan, sehingga kualitas menjadi salah satu tujuan penting perusahaan. Kualitas adalah salah satu unsur paling penting dalam manajemen operasi. Kunci dari keberhasilan perusahaan diantaranya adalah perusahaan mampu menghasilkan output produksi baik barang atau jasa dengan kualitas yang baik. Begitu pula para ahli dalam memberikan definisi dari kualitas juga akan berbeda satu sama lain karena mereka membentuknya dalam dimensi yang berbeda. Oleh karena itu definisi kualitas dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi konsumen dan sisi produsen, namun pada dasarnya konsep dari kualitas sering dianggap sebagai kesesuaian, keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik suatu produk yang diharapkan oleh konsumen. Menurut Heizer dan Render (2011:222) kualitas adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari barang dan jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan atau ditentukan.

Menurut Nasution (2005:3) menyimpulkan definisi kualitas dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- Kualitas mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

- Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.

- Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalkan apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Menurut Prawirosentono (2009:320) kualitas adalah suatu kondisi fisik, sifat, kegunaan suatu barang atau jasa yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik maupun psikologis, sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan.

Menurut Assauri (2008:291) kualitas merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam suatu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut Arifianti (2013) kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam produk produk dan jasa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah suatu ukuran dan karakteristik yang harus ditentukan agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan. Kualitas merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan harus berusaha untuk dapat terus meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memberi kepuasan konsumen.

Pengendalian Kualitas

Salah satu aktivitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai dengan standar yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat. Pengendalian merupakan proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil dengan rencana, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Menurut Assauri (2008:299) pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan kualitas dapat tercemin dalam hasil akhir produk. Dengan kata lain, pengawasan kualitas merupakan usaha untuk mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah di tetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan.

Menurut Subagyo (2006:214) pengendalian kualitas adalah membandingkan antara barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan standar yang ada.

Menurut Gasperz (2005:480) pengendalian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengendalian kualitas adalah proses pengawasan kualitas, dimana kualitas sebuah produk harus berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan.

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah pengawasan yang dilakukan manajemen perusahaan dalam menjaga kualitas barang/ jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pengertian Produk Cacat

Dalam melakukan kegiatan produksi, terkadang setiap perusahaan bisa saja mendapatkan beberapa kendala, salah satunya terjadinya produk yang di hasilkan cacat,hal ini seringkali tidak bisa di hindari oleh perusahaan. Cacat memiliki pengertian kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Produk cacat berarti barang atau jasa yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.

Menurut Siregar, dkk. (2013:61) Produk cacat adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat.

Menurut Dunia dan Wasilah (2012:69) produk cacat adalah barang/produk cacat adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi karena kesalahan dalam bahan, tenaga kerja atau mesin dan harus diproses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan, sehingga barang-barang tersebut dapat dijual.

Menurut Bustami dan Nurlela (2013:68) Produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, dimana biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaik.

Dapat disimpulkan bahwa Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Perbaikan terhadap produk cacat masih lebih rendah dari hasil penjualan  produk cacat tersebut setelah diperbaiki.

Metode Six Sigma

Six Sigma terdiri dari kata six dan sigma. Six artinya enam dan sigma merupakan symbol dari standar deviasi yang bisa dilambangkan dengan σ. Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi variasi proses sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa yang diluar spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif. Menurut Gaspersz (2011), Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per juta kesempatan untuk setiap transaksi produk barang dan jasa, jadi six sigma merupakan suatu metode atau teknik dari suatu proses yang sangat tertib dalam hal pengendalian dan peningkatan produk dimana sistem ini sangat komprehensif dan fleksibel.

Menurut Tannady (2015:25) Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang sangat fenomenal dan banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi, dengan mengedepankan konsep bahwa hanya akan ada 3,4 cacat produk untuk setiap satu juta produk yang diproduksi.

Menurut Heizer dan Render (2011:249) Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi produk cacat, mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Six Sigma adalah sistem yang komperhensif sebuah strategi, sebuah disiplin dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis.

Sehingga dapat disimpulkan Six Sigma dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam proses produksi dan menguraikan cacat yang membebani dalam hal waktu, uang, pelanggan dan peluang.

Alat Bantu Pengendalian Kualitas

- Flow Chart

- Check Sheet

- Pareto Diagram

- Fishbone Diagram

ISI

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui bagaimana proses produksi Teh Kemasan pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) maka dapat diketahui berdasarkan proses produksi Teh Kemasan pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) dengan menggunakan flow chart untuk mempermudah memahami lebih detail mengenai proses produksi Teh Kemasan dari awal proses produksi hingga proses produksi berakhir. Berikut adalah flow chart proses produksi Teh Kemasan di Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII)  :

Gambar 1 Flow Chart Proses Produksi Pabrik Teh Walini IHT (PT.Perkebunan Nusantara VIII)

Gambar diatas menggambarkan bagaimana proses produksi dimulai hingga selesai, gambar tersebut berdasarkan dari data yang diproleh yang diberikan oleh Bapak Iman Rasiman selaku kepala bagian produksi cetak, sebagaimana beliau menjelaskan secara rinci proses produksi yang dilakukan Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII)  dari awal produksi hingga akhir produksi.

Tabel 2 Hasil Check Sheet Teh kemasan TC Goalapara 25’S   Periode Maret 2017 – Februari 2018.

Sumber: Data Produksi yang Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 1 hasil perhitungan check sheet di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi dari bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2018 adalah 705.280 pcs, untuk Jumlah cacat filter peaper yang rusak selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 9593 pcs, untuk Jumlah benang putus selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 6.890 pcs, untuk Jumlah cacat packaging selama bulan Maret 2017-Februari 2018 yaitu 3.930 pcs dan total keseluruhan produk cacat dari bulan Maret 2017 sampai dengan Februari 2018 adalah 20.413 pcs.

Tabel 3 Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma Untuk Setiap Periode sebelum perbaikan

Sumber: Data Diolah 2018

pengendalian kualitas yang diberikan Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) masih jauh dari keinginan dengan Nilai DPMO 8806 dan Nilai Sigma 3,89 masih tinggi tingkat kecacatannya untuk perusahaan dan melebihi dari batas toleransi maka dari itu Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) perlu melakukan pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas produk untuk meningkatkan proses kualitas produk dan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya produk cacat agar tidak menimbulkan keluhan pelanggan akan kualitas produk.

Gambar 2 Pareto Diagram Produk Cacat (Waste) Teh Kemasan

Berdasarkan hasil pengamatan dari gambar diatas maka dapat diketahui bahwa persentase kumulatif dengan jumlah 81% produk cacat Teh selama 12 bulan   Maret 2017 sampai Februari 2018 yang paling dominan adalah produk cacat karena filter paper rusak dan cacat karena benang putus, dengan persentase sebesar 47% untuk filter paper rusak dan benang putus dengan persentase sebesar 34% dari jumlah produksi teh, sedangkan produk cacat Packaging dengan persentase sebesar 19% tidak termasuk kepada cacat yang dominan, dengan produk cacat yang dominan tersebut maka perlu dilakukan pengendalian kualitas terhadap kedua jenis produk cacat yaitu jenis cacat filter paper rusak dan jenis cacat benang putus.

Berdasarkan gambar 2 pareto diagram diatas menunjukan bahwa ada dua jenis cacat yang menjadi fokus dan prioritas utama untuk penyelesaian masalah yaitu jenis produk cacat filter paper rusak dan jenis cacat benang putus dengan persentase pada produk cacat filter paper rusak dengan jumlah 47% dan persentase pada produk cacat koran benang putus dengan jumlah 34% dari jumlah persentase kumulatif kedua produk cacat tersebut dengan jumlah 81%, berdasarkan aturan pareto diagram yaitu 80/20 (80% masalah datang dari 20% sumber masalah), dikarenakan cacat filter paper rusak yang paling tinggi makan akan menjadi fokus utama dalam analisis faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat dengan menggunakan fishbone diagram

Gambar 3 Fishbone Diagram Jenis Produk Cacat (Waste) Filter Paper Rusak

Produk cacat jenis Filter Paper Rusak terdapat 12 potensi dan sumber penyebab masalah yaitu, faktor Mesin adalah umur mesin, pisau tumpul, Setingan lain dari mekanik kurang sesuai dan mesin tidak stabil , faktor manusia adalah Upah yang rendah, Keterampilan kurang, Tingkat ketelitian dan Pengetahuan. Faktor metode adalah Tidak sesuai SOP dan Pengetahuan Terhadap Metode kurang. Faktor material adalah Spare part mesin susah di dapat dan  Penyimpanan bahan baku.

Tabel 4 Peluang Penurunan Cacat

Sumber: Data Diolah, 2018 (Hasil Wawancara Dengan Mandor Produksi)

Tabel 4 menunjukan terdapat tiga faktor yang paling tinggi untuk memperbaiki kecacatan pada proses produksi maka Pabrik teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) dapat memperbaiki tingkat kecacatan sebesar 44% yang dimana dapat mengurangi produk cacat yang sebelumnya sebesar 20.413 produk menjadi 11.426 produk.

Tabel 5 Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma Untuk Setiap Periode Setelah Perbaikan

Sumber: Data diolah Penulis, 2018

Tabel 5 menunjukan pengendalian kualitas setelah perbaikan selama 12 bulan pada Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) dengan Nilai DPMO 4931 dan Nilai Sigma 4,09. Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusatra VIII) perlu melakukan pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas produk untuk meningkatkan proses kualitas produk dan dapat menekan atau meminimalisir terjadinya produk cacat.

Tabel 6 Perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan

Sumber: Diolah tahun 2018

Tabel 6 menunjukan perbandingan jumlah Nilai DPMO dan Nilai Sigma yang dapat mekurangi tingkat kecacatannya dari setiap kali perusahaan melakukan produksi. Perbandingan jumlah Nilai DPMO dan Nilai Sigma  dilkaukan dengan melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah perbaikan pada proses produksi teh kemasan.

Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) belum menerapkan metode pengendalian kualitas pada proses produksinyaa, sehingga Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) memiliki jumlah produk cacat yang tinggi pada saat proses produksi untuk setiap tahun nya dan tidak melakukan perbandingan dari setiap proses produksinya. Dimana Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) memiliki harapan untuk meminimumkan jumlah cacat produk pada saat proses produksi.

Oleh karena itu, Six Sigma  merupakan metode yang menghasilkan strategi pengendalian kulitas. Dengan metode Six Sigma,  total jumlah produk produk cacat pada proses produksi dapat di minimumkan. Dimana fungsi metode Six Sigma yaitu meminimumkan total jumlah produk cacat dengan memperhatikan pengendalian kualitas produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi proses produksi teh kemasan pada pengendalian kualitas yang dilakukan oleh Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII) dengan menggunakan mesin dan bahan baku yang dipakai dapat diketahui dengan menggunakan flow chart, bahwa dalam proses produksi dan pengendalian kualitas yang dilakukan dari tahap proses penerimaan bahan baku hingga bahan jadi yang di simpan di gudang bahan jadi.

Penerapan metode Six Sigma  pada pengendalian kualitas menggunakan alat bantu check sheet, pareto diagram dan fishbone diagram, yang menjelaskan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 705.280, produk cacat sebesar 20.413 dan jumlah produk cacat tertinggi ke-1 filter paper rusak, ke-2 benang putus dan ke-3 packaging. Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama perbaikan adalah produk cacat jenis filter paper rusak, maka target yang dilakukan untuk perbaikan hingga 0%, dimana filter paper rusak tedapat 12 masalah dari faktor machine, man, methode dan material

Dilakukan perbandingan Nilai DPMO dan Nilai Sigma yang dapat mengurangi tingkat kecacatan dari setiap kali perusahaan melakukan produksi. Perbandingan Nilai DPMO dan Nilai Sigma dilakukan dengan melihat perbandingan Nilai DPMO dan Nilai Sigma sebelum menggunakan metode 8806 dan 3,88 dan Nilai DPMO dan Nilai Sigma yaitu 4931 dan 4,09 sesudah menggunakan metode Six Sigma  pada produksi teh kemasan.

SARAN

Menambahkan perangkat CCTV dan pengawas untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat serta memberikan tindakan tegas untuk memberikan peringatan dikarenakan masih terdapat prosedur-prosedur pelaksanaan yang dihiraukan dan tidak dijalankan terhadap pelaksanaan proses produksi teh kemasan yang dijalankan oleh para pegawai pabrik.

Mengaplikasikan metode Six Sigma dan penggunaan alat bantu pengendalian kualitas secara konsisten dan continue, sebagai sarana pengendalian kualitas yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi proses produksi yang dijalankan.

Sebaiknya sering melakukan perbandingan karena sangat baik dilakukan oleh perusahaan agar selalu ada perbaikan pada setiap proses produksi untuk menurunkan tingkat kecacatan produk setiap produksinya dan tingkat produk cacat selalu standar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, F.A.D. & Wasilah (2012). Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.

Assauri, S. (2008). Manajemen Produksi dan Operasi , edisi revisi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Arifianti, R. (2013). Analisis pengendalian kualitas produk sepatu tomkins, JDM, Vol. 4 No. 1, hlm. 46-58.

Baridwan, Z. (2009). Sistem Akuntansi: Penyusunan dan Metode, Edisi Kelima, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekoomi.

Besterfield, D.H. (2009). Quality Control. 8th edition.  New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Bustami, B. & Nurlela. (2013). Akuntasni Biaya Edisi 4. Jakarta: Mitra Wacana Media

Chase, R.B., Aquilano, N.J dan Jacobs, F.R. (2011). Operation Management for Competitive Advantage, 9th edition, McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

Deitiana, T. (2011). Manajemen Operasional Strategi Dan Analisa: Servicedan Manufacture, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Dokumen Reject Process Pabrik Teh Walini IHT (PT. Perkebunan Nusantara VIII). Tahun 2018

Gaspersz (2005). Total Quality Management. PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta.

Ghiffari, Harsono dan Abu B. (2013). Analisis Six Sigma Untuk Mengurangi Jumlah Cacat Di Stasiun Kerja Sablon (Studi Kasus: CV. Miracle) Jurnal Online Institut Teknologi Nasional. Teknik Industri Itenas. No.1. Vol.1

Heizer, J dan Render, B. (2011), Management Operasi, Edisi 9 Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.

Herjanto, E. (2007), Manajemen Operasi, Jakarta: Grasindo.

https://id.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma (diakses pada tanggal 21 April 2018)

http://www.pn8.co.id/pn8/ (diakses pada tanggal 2 Mei2018)

https://media.neliti.com/media/publications/143901-ID-analisis-pengendalian-kualitas-produk-de.pdf (diakses pada tanggal 2 Mei 2018)

https://media.neliti.com/media/publications/196991-ID-pengendalian-kualitas-dengan-metode-six.pdf (diakses pada tanggal 16 April 2018)

Irham,  F. (2010). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Alfabeta, Bandung

Ilham, M. (2012). Analasis Pengendalian Kualitas dengan Mengggunakan Statistical Processing Control (SPC) pada PT. Boswara Grafika. Skripsi, Makasar. Tersedia: http://core.ac.uk/downloadpdf/25487063.pdf. Diakses pada 6 April 2018.

Kotler,  P. dan Gary. A. (2009). Principles Of Marketing. Global Edition, 14 Edition. Person Eduication.

Mulyadi (2010). Sistem Akuntansi, Edisi 3, Cetakan ke-5, Jakarta: Salemba Empat.

Nasution, M.N. (2005). Manajemen Mutu Terpadu, Bogor: Ghalia Indonesia.

Prawirosentono, S. (2007). Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu Abad 21 “Kiat Membangun Bisnis Kompetitif”, Jakarta: Bumi Aksara.

Prawirosentono, S. (2009).  Manajemen Produktivitas, Jakarta: Bumi Aksara.

Rimantho dan Mariani (2017). Penerapan Metode Six Sigma Pada Pengendalian Kualitas Air Baku Pada Produksi Makanan. JITI, Vol.16 (1),  ISSN: 1412-6869 journal homepage http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/index.

Robby, N. (2005).  Permainan mendidik sebagai sarana edukasi . Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

Schroeder,Roger,Goldstein dan Rungtusanatham (2011). Operation Management, ed.5, USA: Prentice Hall.

Siregar, Baldric, Suripto dan Bambang (2013). Akuntansi Biaya, Edisi kedua, Bab 2,7,9-11, Salemba Empat, Jakarta

Subagyo, P.J. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono (2009). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Afabeta.

Suyadi, P. (2009). Manajemen Produktivitas. Jakarta: PT. Bumi Angkasa.

Syukron. dan Kholil, M. (2013). Six Sigma Quality For Business Improvements, Yogyakarta: Graha Ilmu

Tannady, H. (2015). Pengendalian Kualitas, Jakarta: Graha Ilmu

Tjiptono dan Gregorius, C. (2011). Service Quality and Statisfaction (ed 3). Yogyakarta. Andi

Yamit, Z. ( 2011). Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: EKONISIA

Yuvita (2017). Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Metode Six Sigma Pada PT. Mahakam Media Grafika Di Balikpapan. eJournal Administrasi Bisnis, Volume 5, Nomor 4,  2017: 1241-1252